新风光电子科技股份有限公司变频器SVG扩产项目装修翻修工程

招

标

文

件

招标人:新风光电子科技股份有限公司（盖章）

# 日期： 2023年 4月23日

目 录

第一章  综合说明............................1

第二章  投标须知............................2

第三章  报价方式............................8

第四章：合同主要条款（暂定）................9

第五章：技术要求............................13

第六章：响应文件格式........................15

第一章：综合说明

1.1工程概况

1.1.1工程名称：新风光电子科技股份有限公司变频器、SVG扩产项目1#、2#车间二层地面装修翻修工程

1.1.2工程地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段

1.1.3工程概要：

工程为1#2#车间二层地面装修翻修项目，原基面为旧环氧地坪和水泥找平地面，由于局部开裂空鼓及找平层松软等，需要对原有面层进行破除处理后，做聚氨酯树脂砂浆层+聚氨酯自流平层+聚氨酯超耐磨罩面。

1.2建设（招标）单位、设计单位、监理单位。

建设（招标）单位：新风光电子科技股份有限公司

设计单位：新风光电子科技股份有限公司

监理单位：

1.3招标方式

本次招标的形式为邀请招标，凡接到本招标文件者均为资格预审通过的合格投标单位。各投标单位根据所提供的招标资料参加投标。

1.4招标原则

本次招投标将按照公平、公正、公开的原则，坚持平等竞争、科学评标、择优定标，以维护招投标双方的合法权益。

第二章：投标须知

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 工程地点 | 名称：新风光电子科技股份有限公司变频器、SVG扩产项目1#、2#车间二层地面装修翻修工程 （约17000平米，以实际发生为准） 地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段 |
| 2 | 询价内容 | 新风光电子科技股份有限公司变频器、SVG扩产项目1#、2#车间二层地面装修翻修工程 |
| 3 | 联系人及 联系电话 | 采 购 人：新风光电子科技股份有限公司 联 系 人： 联系方式： |
| 4 | 询价方式 | 清单分项报价 |
| 5 | 资金来源 | 募投资金 |
| 6 | 付款方式 | 本工程预付款20%，完成超耐磨层工艺后支付施工进度款30%，全部施工完毕并验收合格后付至40%，剩余10 %作为质保金。 |
| 7 | 施工时间 | 40日历天 |
| 8 | 地点 | 地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段 |
| 9 | 报价人资格要求 | 1、必须是企业法人单位； 2、具备有效的营业执照和三级施工资质； 3、施工单位提供有关的检测资料和相关证明文件； 4、本工程不接受联合体报价； 5、资格审查方式：资格后审； 6、具备良好的财务资信状况，具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具备本项目履约能力； |
| 10 | 报价保证金 | 保证金的形式：报价人必须采取电汇或网上银行的方式交纳。保证金必须从报价人账户转出，否则，其报价将被拒绝。交纳保证金的截止时间（以实际到账时间为准）。 保证金的金额：人民币小写：30000元 大写：叁万元 户 名：新风光电子科技股份有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司汶上县支行 银行账户：1548 7101 0400 1637 8 注意：请在交易附言内填写:新风光电子科技股份有限公司变频器、SVG扩产项目1#、2#车间二层地面装修翻修工程保证金，保证金的交纳时间以到账户时间为准，截至时间为2023年4月26日下午4点。 |
| 11 | 资格审查文件 | 包括但不限于：有效的企业法人营业执照，法定代表人身份证明书、业绩资料等资料，均须加盖报价人印章。以及产品简介、产品合格证、型式检验报告等。 |
| 12 | 报价有效期 | 从提交响应文件截止之日起90日历天 |
| 13 | 盖章和签字要求 | 须符合询价函要求，否则作无效响应处理。 |
| 14 | 答疑提交 | 投标人若对招标文件有任何疑问，应于 2023年4月26日前，形成书面文字加盖单位公章，发送邮箱并电话通知招标代理单位，联系电话：15562369880 |
| 15 | 纸质响应文件 份数 | 正本1份、副本5份，正本、副本单独密封；报价表附已标价工程量清单各三份单独密封。 |
| 16 | 纸质响应文件的密封 | 1、密封套应标注项目名称、供应商名称等内容，套封口处应加盖供应商单位公章。 2、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其响应文件将被拒绝。 |
| 17 | 质保期 | 质保期十五年，后续维保由建设单位单位与中标单位单独签订维保协议。 |
| 18 | 递交纸质响应文件截时间及地点 | 1、截止时间：2023年4月27日上午9点。 2、地点：新风光电子科技股份有限公司公寓楼二楼会议室 |
| 19 | 踏勘现场 | 各报价单位需自行踏勘现场，按照现场标准报价 现场联系人：何先生 联系电话：15562369880 |
| 20 | 质量标准：符合国家、行业以及地方标准、规范和规程要求。 质保期期间不得出现龟裂、空鼓、大面积起皮现象。 |  |

2.1、凡接到招标邀请，有能力且同意按该招标文件相关条款独立完成本次发标任务的施工单位均为合格的投标人。

2.2、无论招标结果如何，招标人无须向投标人作任何解释，投标方自行承担参与投标活动的全部费用。

2.3、本次招标方提出的技术要求、提供的有关资料、样板及商务条款都是招标文件不可分割的部分。

2.4、各投标单位要严格按招标文件（包括补充文件）的内容要求编制投标书。开标后其询标记录，经双方签字后即作为投标书的补充，对投标单位具有约束力。

2.5 投标方可在投标有效期内撤回投标；

2.6在投标截止日期前，招标方可修改招标文件，并以书面形式通知投标方，各投标方应立即以书面、电传或传真形式回复确认。

2.7.1投标方就招标内容的全部材料进行投标。

2.7.2招标方有权对投标报价中的工程量予以增加或减少。

2.8、投标文件的份数、签署以及密封：

2.8.1 投标方须提供规定份数的投标文件，其中正本份，副本份，当正本和副本不符时，以正本为准。

2.8.2投标文件需打印，由投标方盖章并由法定代表人或经法定代表人授权的代表签字。

2.8.3投标方应将投标文件密封并在密封袋上写明项目名称、投标人。

2.9、投标截止日期

投标文件须在招标方规定的投标截止日期前，递交到指定地点。

2.10、开标：

2.10.1招标单位将于前附表规定的投标截止时间后进行开标和评标。

2.10.2开标会议由招标小组主持进行。对投标文件的密封与标志、是否按规定要求编制、文件签署是否正确、有效等进行当众校验。但提交合格撤回通知的投标文件不予开封。

2.11、评标与定标

2.11.1、评标：评标人员由招标单位自行组成。 评标人员在开标后，对有效的符合要求的投标文件，进行综合评定，根据评审结果编写“评标报告”，阐明评标人员对各投标文件的评审和比较意见，招标单位根据评标人员提出的书面评标报告和推荐的中标候选人依法选定中标单位。

2.11.2、评标内容的保密：开标后，直到发出《中标通知书》或授予中标单位合同止，整个评标过程的有关内容和资料招标人、评标成员与评标工作人员不得透露对投标人的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标、定标的有关资料和情况。投标单位不得对招标人及评标成员施加影响，违者取消其投标资格。

2.11.3、投标文件的符合性鉴定：投标文件应实质上响应招标文件的要求，与招标文件的所有条款、条件和规定相符，无显著差异和保留。若投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标单位将予以拒绝，并不允许投标单位通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

2.11.4、投标文件的澄清：为有助于对投标文件的审查和评比，评标小组可以个别要求投标人澄清其投标文件，有关澄清的要求和答复应以书面形式进行，但不允许修改投标报价和投标文件的实质性内容。但按本须知规定发现的算术错误不在此列。

2.12、授予合同

2.12.1、中标通知书

在投标有效期截止前，招标单位将《中标通知书》发给中标单位。《中标通知书》将成为合同的组成部分。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

2.12.2、合同的签订

2.12.2.1招标单位将依据本工程招标文件、中标人的投标承诺书及合同条款,在20天内签订合同。招标人承诺不增加招标文件外对中标人的额外要求。

2.12.2.2 如果中标单位不按本须知规定执行，将被取消中标资格及承担相应的法律责任。

2.13、对中标单位的其他要求

2.13.1、中标人在实施项目的过程中，应严格遵守国家、地方、行业有关建设工程条例、规范，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。

2.13.2、合同约定的工程项目，中标人不得将工程项目进行转包和违法分包，否则，招标人有权单方面终止合同，并令其立即退场，工程项目另行处理，由此造成的一切损失由中标人负责赔偿。但甲方有权指定分包单位。

2.13.3、招标单位不接受未中标单位的查询，并不对未中标原因作出解释。

2.13.4、招标活动前，招标单位与投标单位之间口头或书面的承诺与本招标文件不一致时，以本招标文件为准。

2.13.5、投标单位在招标过程中有违法违规行为的，其投标资格将被取消，已中标的中标无效。

2.13.6、检验及检测：根据有关规定，配合建设单位完成各项验收工作。

第三章：报价方式

1、本次询价只有两次报价机会，只允许提供一个方案，招标人可以根据自身情况，质量标准、主要材料符合国家标准不接受最低报价将直接确定中标人。

2、报价人应认真阅读和全面理解询价函中所有的条款、参考招标人提供的工程量清单，并综合考虑现场自然情况（地上、地下建筑物、构筑物）、当地气候、人文、交通、以及达到全国建筑业绿色施工示范工程标准等进行综合考虑。

3、报价人必须依据招标人提供的工程量清单及其他资料，结合企业自身综合实力和本工程的实际情况按工程量清单报价方式自主报价。

报价为全费用综合单价，报价包括但不限于深化设计费、人工费、材料费（含复试费用）、机械使用费、运输费、装卸车费、安装费、成品保护费及安全文明施工费，各类风险费用，含%增值税。并已充分考虑了新冠状肺炎疫情带来的一切影响。

- 报价人应按照工程量清单的所列项目及工程数量填报单价和合价，每一项目应当有且仅有唯一报价，任何有选择的报价将不予以接受。

5、 投标人接受发包人认为分项报价不合理部分进行单独的分项工程分包给不同的施工方，不应造成成质量问题。分项工程施工过程中投标人应配合监理、发包方做好分项工程的施工指导、验收合格等工作。

第四章：合同主要条款（暂定）

委托方（以下简称甲方）：

承接方（以下简称乙方）：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的相关原则，根据工程具体情况，结合投标书、商务询标纪要及乙方其他投标中的承诺，经双方协商，达成以下协议条款，双方共同遵守。

1.工程名称：新风光电子科技股份有限公司变频器、SVG扩产项目1#、2#车间二层地面装修翻修工程

2.工程地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段

3.工程内容：对原有面层进行破除处理后，做聚氨酯砂浆自流平+聚氨酯超耐磨罩面（具体见技术要求及方案）。

工程承接方式：包工包料，并就工程质量、工期、文明施工、安全、成品保护等实行全面负责。

4.开工日期：根据甲方指定的时间进场、开工，甲方需提前3天通知乙方进行材料备货和施工人员安排。

5.工期：施工时间根据现场情况，以甲方发出进场施工通知为准，工期   日历天。

6.质量等级：

7.施工面积：暂定17000平方米。

8.工程造价：暂定造价为     元，按现场实际施工面积进行决算。
9.适用标准、规范：现行国家施工规范，操作规程及验收规范。

10.图纸：合同签订后，工程开工前天内提供一套施工用图纸。

11.工地代表：

甲方委派        为工地代表，负责对本工程施工过程中的质量、进度、成本等进行全过程管理，进行工程进度款的审核、签证。

乙方委派         为工地代表，负责按照甲方、监理确认的施工方案组织施工，代表乙方与甲方协商解决施工过程中出现问题，签收甲方发送的文件。

- 成品保护：

1）、养护、保养由乙方负责。

2）、乙方不损坏其它施工单位已完工部分工程，如发生则由乙方自费予以修复并承担相应责任。

13.工期延误：

1	非乙方原因造成停工，其停工损失费由甲方承担或甲方责成相关单位承担。

2	乙方无正当理由而擅自停工所造成的一切损失由乙方承担。

14.付款方式：

1、本协议执行的总额暂定为：人民币（大写：               ）元整

（小写：￥     元）。

2、合同签定后一周内预付合同款总额的 %，

3、工程全部完工后支付至合同总价的 % ，

4、施工完毕且验收合格后一周内付工程结算款的%，工程款总额的  %为质保金，质保期为年。

15.竣工验收：工程完工后，乙方提交工程验收证明书，交甲方组织验收。甲方接到验收报告后五天内批准或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担自身原因造成的修改费用。

16.竣工结算：工程竣工后乙方提交结算报告，甲方批准结算报告的时间收到完整竣工资料和结算资料30个工作日内，工程总价按照实际完成工程量乘以相应综合单价计算。

17.质量保障：本工程质量保修期为15年，自通过竣工验收之日起计算。在质保期间及期后，乙方接到维修通知应于24小时内赶到现场进行维修服务。

18.争议：

1	争议解决程序：协商、调解、诉讼  。

2	争议裁决机关：工程所在地人民法院             。

19.质量评定仲裁部门：质检、甲方、监理等部门

20.本合同一式份，甲方执份，乙方执份，经甲、乙双方签字盖章后生效，工程款结清，保修期满后失效。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

委托代理人（签章）：                         委托代理人（签章）：

合同签订时间：             年      月     日

合同签订地点：

第五章  技术要求

一、技术要求：

质量目标：符合国家标准

具体要求：

1、由于原基面为旧环氧地坪，局部开裂空鼓等，需要用铲削机及电镐对原有面层进行破除处理，破除清理干净结束后，对原有结构层地面进行无尘研磨，研磨3次以上，这样能使底漆材料达到良好渗透及附着；

2、用4米、5米的靠尺针对地面360°的测量平整度，对不平整区域要着重处理，针对高的地方再次进行局部研磨处理和凿毛设备整体研磨凿毛处理，配合大型吸尘设备清理灰尘，凹的地方进行找补填补、反复多次处理。平整度控制在10mm/2m以内，以达到后续树脂地坪对基层的要求。 结构层研磨后直接施工柔性聚氨酯系统，以防止中间层开裂破损造成面层破坏。

3、材料要求：所用所有材料符合环保要求，选用国内前5名品牌，不得有刺鼻味道。

- 施工方案

- 1、 基层处理

- 找平层拆除后，对基层进行初步清理，以清除灰尘、垃圾及其他污染物，然后整个 地面采用大功率研磨/喷砂机进行处理，打磨平整，高差部位顺坡处理，除去基层表面的浮浆层，以形成 微糙面来提供与后续涂层的附着力。

- 施工底漆

- 配制高浸透无溶剂底漆，充分搅拌3分钟并倒桶混合，使用羊毛滚筒均匀涂布，发白区域要进行二次涂布。采用滚筒或刮板施工无溶剂底漆，底漆固化后，使用环氧砂浆找补地面上的划痕、孔洞、破损等缺陷。
  3、 中涂层
        配制聚氨酯砂浆材料，使用平口刮板对地面进行刮涂，要求平整均匀批补，这一般要分好几次完成。
  4、 腻子修补层
        砂浆层固化完全后，使用研磨设备整体研磨处理并配合吸尘设备清理干净灰尘；清除完毕后，配制聚氨酯腻子胶泥，整体批刮均匀。
    5、 抗开裂聚氨酯自流平层
        腻子层固化后，配制聚氨酯面层材料，材料的搅拌、运输和施工要保持连续与流畅，以保证材料的每组与每组之间的湿碰湿衔接，以尽量避免每批材料之间，以及新的材料和已施工下去的材料之间出现不一致。材料到达现场后，应将其迅速倾倒在地面上，然后使用锯齿刮板施工聚氨酯自流平材料，并随即用消泡滚筒消除气泡。
    6、 超耐磨罩面层
        自流平层固化后，超耐磨罩面材料批刮在地面上，然后再用滚筒回滚，整体批刮均匀。
    7、养护
   施工完成后，检查有无被污染的地方，进行补救处理。清理施工现场的材料和机具,对现场进行封闭。一般10-12小时可上人行走， 3-5天后固化完全。

- (二）施工工艺要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 施工环境 | 确保施工环境能满足质量要求，禁止交叉施工。 |
| - 2 | 混凝土基层检查记录 | 记录确保混凝土基层的强度、厚度、平整度、含水率、裂缝、空鼓等符合施工要求 |
| - 3 | 涂层材料配制 | 涂层材料先试配，材料混合均匀，试配合格后再大面积使用，配好的材料应在规定的时间内用完，超出规定时间的材料禁止再用。 |
| - 4 | 基层处理 | 基层使用专用风镐设备对旧砼基础彻底清除，完全漏出结构板无残留，并使用专业研磨设备研磨形成毛糙面，吸尘彻底清理。 |
| - 5 | 底涂层施工 | 检查基层清理后已无浮尘、油污、潮湿等其他杂物后，采用无溶剂高渗透底漆均匀涂布于基层，应连续施工，不得漏涂、堆涂，用量不少于0.3kg/㎡； 底涂层的表面应均匀、连续、无泛白、漏涂、起壳、脱落现象。 与基层粘合强度≥1.5MPa。 |
| - 6 | 抗开裂柔性中涂砂浆施工 | 底涂层固化完全后进行打磨修补，浮灰清除必需彻底。 采用无溶剂柔性树脂按既定比例配置砂浆整体均匀批刮于地面上，用量不少于1.8kg/㎡； 待砂浆层固化完全后打磨，浮灰清除彻底，批刮腻子修补层，用量不少于0.2kg/㎡。 中涂层涂抹均匀，不得漏涂、堆涂，厚度满足要求；。 中涂层表面应密实、平整、均匀，不得有开裂、起壳现象，不能有跳刀印、镘刀印、水印等明显的施工痕迹。 |
| - 7 | 抗开裂柔性自流平层施工 | 待中涂层固化完全后检查上一道工序无问题，将抗开裂柔性自流平均匀批刮于地面上，用量不少于1.2kg/㎡； 材料充分搅拌均匀后均匀涂抹（不得漏涂、堆涂），进行脱泡处理，厚度满足要求； 自流平层必须一次性连续批涂完成，不得任意留施工冷缝； 在固化过程中必需采取防污染措施。 自流平层表面应平整光滑、色泽均匀、无肉眼可见明显差异； 表面不得有气泡、裂纹、起壳、剥落、砂眼、镘刀印、色花、分色、油印、缩孔等缺陷，冲击强度符合要求，各项指标参数均符合要求。 |
| - 8 | 罩面层施工 | 待自流平层固化完全后，检查表面无问题使用砂皮机轻微打磨，彻底清理后，将超耐磨聚氨酯罩面材料均匀批刮于自流平上并用中毛滚筒收面； 终饰面层必须一次性连续批涂完成，不得任意留施工冷缝； 终饰面表面应颜色均一、无漏涂、无镘刀或滚筒痕迹，各项指标参数均符合要求。 |
| - 9 | 养护 | 在适宜的环境下进行规定时间长度的养护，养护期间采取防水、防污染、防践踏措施。 |
| - 10 | 收口 | 所有收口细部到位，严禁留死角。 |

- （三）其他要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 伸缩缝 | 设置暗缝，要求无起壳、裂纹、露底、连接缝等缺陷。 1， 缝内清理干净； 2， 缝内填充饱和弹性树脂，无起泡残留； 3， 打磨平整，清洁干净，无水汽、潮气； 4， 贴玻纤布封缝或专用材料处理； 5， 其他按正常施工 |
| - 2 | 圆弧角 | 根据业主要求 |
| - 3 | 地漏处理 | 与地漏结合处做防渗水处理。 |
| - 4 | 坡度处理 | 按要求做出自流平坡度 |

## （四）文件要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 合格证明 | 所有材料进场时，必须有完整地产品合格证、检验报告、产品使用说明书且包装完整、未经使用，并经业主指定人员验收、批准后方可使用 |
| - 2 | 检测报告 | 材料需出具第三方检测报告（含环保、物理性能等参数）； |
| - 3 | 记录 | 提供基层检查交接记录、中间交接记录、隐蔽工程交接记录、修补返工记录、交工验收记录、材料用量表。 |
| - 4 | 单价清单 | 地坪旧砼找平层拆除单价； 抗开裂聚氨酯罩面的报价清单。 |

第六章  响应文件格式

新风光电子科技股份有限公司变频器、SVG

扩产项目1#、2#车间二层地面装修翻修工程

响

应

文

件

报价人名称：

日期：        年      月     日

一、响应函

经研究，我方决定参加项目的询价。为此，我方郑重声明如下:

1、如果我方被选定为供应商，我方将履行询价函中规定的每一项要求，并按我方报价文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

2、我方理解，最低报价不是被选定的唯一条件。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

4、我方已详细检查所有询价函、附件以及所提供的参考文件，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

5、我方的响应文件自递交截止之日起90个日历日内有效。

6、我方同意按文件要求，提交与递交响应文件有关的数据和资料。

7、与本项目有关的一切正式往来信函，应按下列地址进行：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权人签字：

年   月   日

二、法定代表人身份证明

报价人名称： .

单位性质：                                                        .

地    址：                                                        .

成立时间：年月日

经营期限：                                                        .

姓    名：性        别：

年    龄：职        务：

系（报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月日

三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工招标响应文件、参加本项目招标、全权处理招标过程中所签署的一切文件和有关的一切事务、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供  应  商：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：                            .

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：                            .

年月日

四、投标承诺函

致：

我方已经详细阅读了贵公司关于             工程的招标文件，完全理解了其中的内容，现参加此项工程投标，所作承诺如下：

一、工程造价：

1、我方完全接受招标文件、标准合同、施工设计文本等附件中有关计价方式、付款方式、工期、质量、奖罚措施等全部要求，则：投标总价合计为             元。

2、如贵方接受我方对贵方招标文件、标准合同中的条款进行以下修改，我方完全接受招标文件、标准合同、施工图等附件中的其他所有内容，则：投标总价合计为              元。

我方对贵方招标书、标准合同中的全部要求中仅提出修改意见如下：

二、工程质量等级：我方承诺：                            。

三、工期：我方承诺：                                    。

四、工程保修期：我方承诺：                              。

特此承诺。

投标单位（签章）：

年   月   日

五、报价表--1#2#车间二层地面翻修项目

| 报价人名称 |  |
| --- | --- |
| 总价 | 小写： 大写： |
| 质量目标 |  |
| 施工周期 |  |
| 项目负责人 | 姓名： |
| 对询价文件的 响应程度 |  |
| 法定代表人签字： |  |

备注：报价为全费用综合单价，报价包括但不限于深化设计费、人工费、材料费（含复试费用）、机械使用费、运输费、装卸车费、安装费、成品保护费及安全文明施工费，各类风险费用，含 %增值税。并已充分考虑了新冠状肺炎疫情带来的一切影响。

地坪分项报价清单

| 报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工序 | 单价（平方） | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 旧砼找平层拆除 |  |  |  |  |
| 2 | 地面研磨处理 |  |  |  |  |
| 3 | 高浸透底漆 |  |  |  |  |
| 4 | 柔性聚氨酯抗裂砂浆中涂 |  |  |  |  |
|  | 腻子修补层 |  |  |  |  |
|  | 抗开裂聚氨酯自流平层 |  |  |  |  |
|  | 聚氨酯超耐磨罩面层 |  |  |  |  |
|  | 辅材费 |  |  |  |  |
|  | 人工费 |  |  |  |  |
|  | 机械费 |  |  |  |  |
|  | 管理费 |  |  |  |  |
|  | 利润 |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

报价单位：

报价日期：

六、项目经理简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现任职务 |  | 技术职称 |  |  | 项目经理级别 |  |
| 从事项目 经理年限 |  |  |  |  |  |  |
| 已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 | 施工面积 | 施工工艺 | 工程质量 |

附项目经理证等相关证明材料复印件

七、近三年承建主要工程一览表

| 建设单位 | 项目名称 | 施工面积 | 开、竣工日期 | 合 同 价 格 | 工程质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、响应方认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件

九、已标价工程量清单